|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prof. |  |  | Disciplina |  |  | Prova |
| Josué Morais |  |  | Instrumentação Industrial |  |  | P2 |
| Data - Horário: |  | Valor: |  | Nota Obtida: | Duração: |  |
| 18/03/2026 – 16:50 |  | 20 pontos |  |  | 100 min |  |
| Aluno(a): |  |  |  |  | No. Matrícula: |  |

OBS.: CALCULADORAS PROGRAMÁVEIS NÃO PODEM SER UTILIZADAS

Quadro de Respostas: Serão consideradas SOMENTE as respostas assinaladas neste quadro. Assinalar a alternativa a caneta PINTANDO TODO o quadrado. Assinalar somente UMA alternativa por questão. Atenção para não ultrapassar os limites do quadrado.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A confiabilidade de cada componente é 0,95. Utilizando qualquer método, encontre a confiabilidade total do sistema:

a) 49,524%    b) 94,762%     c) 99,714%   d) 95,700%    e) 99,750%

- Marque o item que se refere à Taxa de defeitos sem aproximação:

a) 1/MTBF      b) 1/MTTR       c) MTTR      d) MTTF e) 1/MTTF

- As Bombas A, B e C são Bombas de carga de uma planta. Para operar corretamente, a unidade necessita que pelo menos duas destas bombas estejam operando. A probabilidade de falha de cada uma é de 10%, ao longo de uma campanha. Qual a confiabilidade do sistema de alimentação desta planta ao longo da campanha?

a) 97,2%   b) 95,5%   c) 99,15%   d) 99,95%  e) 89,6%

- O símbolo abaixo, segundo a ABNT, representa um instrumento constituído de:

- Sistema bobina móvel

- Sistema ressonante

- Sistema eletrodinâmico

- Sistema eletrodinâmico com bobinas cruzadas.

- Sistema Ferro Móvel

- Considerando que o wattímetro acima, indique 650W, o valor real de potência pode variar entre.

a) 644 e 656 W    b)  699,5 e 800,5 W  c) 696 e 804 W   d) 720 e 680 W    e) 794 e 806 W

- Deseja-se dimensionar um conjunto de transformadores de corrente, como parte de um sistema de proteção de média tensão, composto de disjuntor de média tensão e um relé secundário de sobrecorrente. Sabe-se que a maior corrente de curto-circuito simétrica do sistema é 1300 A. Qual a relação de transformação mínima, para os transformadores de corrente?

a) 20:5      b) 40:5      c) 50:5     d) 75:5     e) 150:5

- Marque a alternativa correta

- Ponto de fulgor, ou Ponto de Inflamação, é a menor temperatura na qual uma concentração de gás inflamável explode sem a presença de uma fonte de ignição.

- Autoignição é a temperatura que um líquido inflamável libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável. Também conhecido como flash point.

- zonas de Risco, como zona 0, 1 e 2 são padrões internacionais definidos pela norma IEC 60529 para classificar e avaliar o grau de proteção de produtos eletrônicos fornecidos contra intrusão (partes do corpo como mãos e dedos), poeira, contato acidental e água.

- Incêndios classe A são causados por materiais que não deixam resíduos na sua queima como álcool, gasolina, solventes e utilizam extintor de água.

- Área Classificada é a classificação da planta quanto à quantidade de mistura explosiva existente no local. Em Áreas Classificadas, sempre temos Atmosferas Explosivas, porém, nem todos os lugares onde existem Atmosferas Explosivas são considerados Áreas Classificadas.

- Marque a alternativa INCORRETA:

- 70% de 3 - 15 PSI é 11.4 PSI

- 55% de 20 a 100 kPa é 69 kPa

- 37% de 1 a 5V é 2.48V

- 12 PSI é 75% da faíxa de 3 a 15 PSI

- 9mA é 31,25% da faixa de 4 a 20 mA

- Um transformador de corrente (TC) tem uma relação de transformação de 100/5. Se a corrente registrada no mostrador do amperímetro ligado a esse transformador é 60A, a corrente que realmente passa no secundário do TC vale:

a) 6A        b) 3A        c) 2A        d) 12A        e) 1A

- Em relação à ligação do shield nos cabos de alimentação/dados dos equipamentos de instrumentação, marque a alternativa correta.

- Danos aos equipamentos ativos são apresentados quando o shield é ligado nos seus dois extremos e a diferença de potencial entre ambos os extremos for menor que 1 V (rms).

- A resistência elétrica do aterramento deve ser a mais alta possível em ambos os extremos do segmento, para minimizar os loops de terra, principalmente em baixas frequências.

- Quanto mais voltas no fio de aterramento melhor imunidade às altas frequências.

- Deve-se maximizar o comprimento do condutor que se estende fora da blindagem e garantir uma boa conexão do shield à terra.

- Não há proteção contra loops de terra, o que precisa é evitar sua existência.

- A classe de exatidão de um voltímetro é 1,5%, e o fundo de escala é de 300 V. Em uma medição, a tensão medida é de 100 V. O valor, em volts, do erro máximo que a medida feita pode apresentar.

a) 1,5        b) 3,0        c) 3,3        d) 4,5        e) 5,0

- Sobre o problema em se utilizar um TC ou TP de medição na proteção ou vice-versa, julgue quais alternativas abaixo são verdadeiras:

- Está relacionado com o grau de saturação dos mesmos, onde o TC de medição tem um grau de saturação a cerca de 1,5xIn e o TC de proteção tem um grau de 20 a 25xIn.

- TC de medição para proteção não é adequado porque não suporta valores muito superiores da corrente nominal.

- TC de proteção para medição não atende o funcionamento por serem menos precisos.

a) I apenas.    b) I e II apenas.    c) I e III apenas.      d) II e III apenas    e) Todas.

- Na instalação elétrica de um laboratório, fez-se a separação das funções de neutro e proteção, empregando-se condutores separados. Nessa forma de execução do aterramento de proteção, utilizou-se um esquema?

a) IT.    b) TT.    c) TN-S      d) TN-C   e) TN-C-S.

- A identificação “Ex” indica que o equipamento é destinado para uso em área:

- com atmosfera explosiva, onde há probabilidade de ocorrência de mistura inflamável e/ou explosiva em condições normais de operação.

- por invólucros à prova de explosão, é o tipo de proteção na qual as partes que podem causar a ignição de uma atmosfera explosiva são confinadas em um invólucro capaz de suportar uma explosão interna sem permitir que se propague para o meio externo.

- externa, onde há probabilidade de queda de água no equipamento, porém sem possibilidade de imersão.

- por invólucro pressurizado, é o tipo de proteção em que as partes que podem causar a ignição de uma atmosfera explosiva são confinadas em um invólucro total ou parcialmente protegido contra a entrada de poeiras.

- com atmosfera explosiva, onde há risco contínuo de ocorrência de mistura inflamável e/ou explosiva em condições normais de operação.

- O protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer), amplamente aplicado na indústria, utiliza a técnica de modulação em FSK (Frequency Shift Keying) e sua forma de comunicação é o mestre / escravo. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. I - O protocolo HART utiliza o sinal de 4 a 20 mA (analógico) como portadora para o sinal de 1200 Hz e 2200 Hz. II - Este protocolo permite que somente o valor da variável de processo (PV) seja transmitido. III - Até quatro mestres diferentes podem atuar na mesma rede HART. IV - O protocolo HART utiliza os modos de comunicação ponto a ponto e multidrop. V - O WirelessHart é utilizado para comunicação com fio até 200 metros. É(São) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s)

a) I.    b) I e IV.  c) II e III.    d) I, II e V.   e) II, III e IV.

- O protocolo HART permite a transmissão de:

- Dados digitais apenas.

- Dados analógicos apenas.

- Dados analógicos e digitais simultaneamente.

- Dados em formato de vídeo.

- Dados por meio de ondas sonoras.